附件：四川省2013年第三批审查符合建筑门窗节能性能标识要求的产品

1.四川青丹铝制品安装有限公司

（1） 产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：铝合金窗50型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mm Low-E玻璃（PLE-40）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.44 | 1.2 | 0.6 | 44 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.64 |  |  | 59 |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉末喷涂 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25），截面高度12mm、I型 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：DQ60

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mm Low-E玻璃（PLE-40）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.41 | 0.6 | 0.5 | 41 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.60 |  |  | 55 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

2.四川百世旺家门窗有限公司

产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：铝合金窗50型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLOW-E玻璃（PLE83）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.49 | 1.0 | 0.7 | 50 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.62 |  |  | 58 |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25），截面高度14.8mm、I型条； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

3.上海戴威建筑工程科技有限公司大英分公司

（1）产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：铝合金窗50型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mm Low-E玻璃(superV）(室外 侧)+12A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.5 | 0.30 | 1.2 | 0.7 | 32 |
| 5mm 普通透明玻璃(室外侧) +12A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 3.1 | 0.62 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25），截面高度14.8mm、I型条； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑窗60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mm Low-E玻璃(superV)(室外 侧)+12A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.0 | 0.27 | 1.1 | 0.8 | 29 |
| 5mm 普通透明玻璃(室外侧) +12A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.57 |  |  | 52 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

4.四川福临铭装饰工程有限公司

（1）产品名称：55 系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：隔热铝合金55 型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLOW-E玻璃(LXTB180)（室外侧） +9A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.47 | 1.2 | 0.5 | 49 |
| 5mm 普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.62 |  |  | 57 |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉末喷涂 2、隔热材料：尼龙66 和25%玻璃纤维（PA66GF25）截面高度14.8mmⅠ型、C 型； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称： 60系列塑料外平开窗

产品型号：塑窗60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLOW-E玻璃(LXTB180)（室外侧） +9A+5mm 普通透明玻璃（室内侧）） | 2.1 | 0.45 | 1.2 | 1.0 | 48 |
| 5mm 普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.60 |  |  | 55 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

5.绵阳天阳建材加工有限公司

（1）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑窗60 型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mm Low-E 玻璃 (PLE48) (室外 侧)+12A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.0 | 0.27 | 1.2 | 0.8 | 29 |
| 5mm Low-E 玻璃 (PLE48) (室外 侧)+9A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.27 |  |  | 29 |
| 5mm 普通透明玻璃(室外侧)+12A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.5 | 0.58 |  |  | 53 |
| 6mm 普通透明玻璃(室外侧)+9A+6mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.57 |  |  | 54 |
| 5mm 普通透明玻璃(室外侧)+9A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.58 |  |  | 54 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：铝合金窗50型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mm Low-E 玻璃 (PLE48) (室外 侧)+12A+5mm 普通透明玻璃（室内侧）） | 2.5 | 0.27 | 1.3 | 0.8 | 29 |
| 5mm Low-E 玻璃 (PLE48) (室外 侧)+9A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.27 |  |  | 29 |
| 5mm 普通透明玻璃(室外侧)+12A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 3.1 | 0.58 |  |  | 53 |
| 6mm 普通透明玻璃(室外侧)+9A+6mm 普通透明玻璃（室内侧） | 3.1 | 0.58 |  |  | 54 |
| 5mm 普通透明玻璃(室外侧)+9A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 3.1 | 058 |  |  | 54 |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66 和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度14.8mm、I 型； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

6.自贡市华煜商贸有限公司

（1）产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：GR50型系列

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mm Low-E 玻璃(PLE48)(室外侧） +12A+6mm 普通透明玻璃（室内侧）） | 2.6 | 0.35 | 1.0 | 0.8 | 36 |
| 6mm 普通透明玻璃(室外侧) +12A+6mm 普通透明玻璃（室内侧） | 3.1 | 0.60 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66 和25%玻璃纤维（PA66GF25），截面高度14.8mm、I型； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：85 系列隔热铝合金推拉窗

产品型号：85铝合金推拉

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mm Low-E 玻璃 (PLE48) (室外 侧)+12A+6mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.35 | 6.5 | 7.5 | 36 |
| 6mm 普通透明玻璃(室外侧) +12A+6mm 普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.60 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66 和25%玻璃纤维（PA66GF25），截面高度14.8mm、I 型、C 型； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（3）产品名称：58系列塑料推拉窗

产品型号：58T-01

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃(SUPER-III)(室外侧） +9A+6mm普通透明玻璃(室内侧） | 2.3 | 0.32 | 6.1 | 7.1 | 32 |
| 5mm 普通透明玻璃(室外侧)+9A+5mm普通透明玻璃(室内侧） | 2.7 | 0.58 |  |  | 51 |
| 5mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧） | 2.7 | 0.58 |  |  | 51 |
| 6mm普通透明玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧） | 2.7 | 0.54 |  |  | 50 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

- 成都成实塑胶建材有限公司

产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑窗60平开

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mm Low-E 玻璃 （TRE45-P）（室外侧）+9A+5mm 普通玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.26 | 1.2 | 0.7 | 27 |
| 5mm 普通玻璃（室外侧）+12A+5mm 普通玻璃（室内侧） | 2.5 | 0.54 |  |  | 49 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

8.四川省光泓铝塑木门窗型材有限公司

产品名称：65 系列外平开塑木（实木塑钢）穿榫复合窗

产品型号：川-11 塑木（实木塑钢）穿榫复合窗

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLOW-E 玻璃（TDE72）（室外侧） +12Ar+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 1.7 | 0.29 | 1.3 | 0.9 | 39 |
| 5mm 普通透明玻璃(室外侧) +12A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.4 | 0.56 |  |  | 51 |
| 注：1、框材：塑木复合； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

- 资阳市润兴塑钢有限公司

产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：50型断桥铝

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLOW-E玻璃（PLE48）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.27 | 1.5 | 1.0 | 28 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.59 |  |  | 56 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.60 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙P66、I 型条、C 型条、14.8mm； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

10.成都市金斯特节能门窗有限公司

（1）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑窗60平开

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mm Low-E玻璃（SuperI）（室外侧） +9A+5 普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 41 |
| 5mm 普通透明玻璃（室外侧）+9A+5 普 通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.59 |  |  | 55 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：80系列推拉窗

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mm Low-E玻璃（SuperI）（室外侧） +9A+5 普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.40 | 5.3 | 6.3 | 41 |
| 5mm 普通透明玻璃（室外侧）+9A+5 普 通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.58 |  |  | 53 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

11.达州市陈信建材有限责任公司

（1）产品名称：55 系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：隔热铝合金55型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLOW-E玻璃(LXTB180)（室外侧） +9A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.42 | 1.1 | 0.6 | 42 |
| 5mm 普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 3.1 | 0.58 |  |  | 55 |
| 注：1、框材：铝合金色彩涂层 2、隔热材料：尼龙PA66+25%玻璃纤维GF 截面高度16mmⅠ型、C型； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：58 系列塑料外平开窗

产品型号：塑料58型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mm Low-E 玻璃(PLE83) (室外 侧)+12A+6mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.42 | 1.3 | 0.7 | 42 |
| 6mm 普通透明玻璃(室外侧) +12A+6mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.5 | 0.58 |  |  | 55 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（3）产品名称：85 系列隔热铝合金推拉窗

产品型号：隔热铝合金85型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mm Low-E 玻璃(PLE83) (室外 侧)+12A+6mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.42 | 6.1 | 7.2 | 43 |
| 6mm 普通透明玻璃(室外侧) +12A+6mm 普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.59 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：铝合金色彩涂层； 2、隔热材料：尼龙PA66+25%玻璃纤维GF 截面高度14.8mmⅠ型、C 型； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（4）产品名称：58 系列塑料推拉窗

产品型号：塑料推拉58型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mm Low-E 玻璃(PLE83) (室外 侧)+12A+6mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.39 | 5.0 | 6.4 | 39 |
| 6mm 普通透明玻璃(室外侧) +12A+6mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.54 |  |  | 50 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

- 自贡星光装饰有限公司

（1)产品名称：50 系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：XG50-1

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E 玻璃(EH-48)(室外 侧)+12A+6mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.5 | 0.27 | 1.4 | 1.0 | 30 |
| 5mmLow-E 玻璃(EH-48)(室外 侧)+9A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.29 |  |  | 31 |
| 6mm 普通透明玻璃(室外侧)+12A+6mm 普通透明玻璃（室内侧） | 3.1 | 0.62 |  |  | 58 |
| 5mm 普通透明玻璃(室外侧)+9A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.65 |  |  | 55 |
| 注：1、框材：隔热铝合金/粉末喷涂； 2、隔热材料：建筑专用玻璃纤维增强尼龙隔热条（PA66GF25），截面高度14.8mm、I 型； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：80 系列塑料推拉窗

产品型号：XG80-1

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E 玻璃(EH-48)(室外 侧)+9A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.28 | 6.3 | 7.3 | 30 |
| 5mm 普通透明玻璃(室外侧)+9A+5mm 普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.63 |  |  | 57 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：改性聚氯乙烯（UPVC）。 |  |  |  |  |  |

13.成都远东门窗有限公司

（1）产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：隔热铝合金50型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.37 | 1.0 | 1.3 | 40 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.31 |  |  | 39 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.62 |  |  | 58 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.64 |  |  | 58 |
| 注：1、框材：铝合金粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25），截面高度14.8mm、12mm ,I型条、C型条； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑料60平开系列

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mm Low-E玻璃(台玻PLE60)(室外 侧)+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.36 | 0.8 | 0.9 | 38 |
| 5mm Low-E玻璃(台玻PLE60)(室外 侧)+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.30 |  |  | 38 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.60 |  |  | 54 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.63 |  |  | 57 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

14.四川博文门窗有限公司

- 产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：BWDQ50型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.9 | 0.36 | 1.4 | 1.7 | 38 |
| 5mm Low-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.9 | 0.30 |  |  | 37 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.3 | 0.60 |  |  | 55 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.3 | 0.62 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：铝合金粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25），截面高度14.8，I型； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：BWSG60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.36 | 1.1 | 1.4 | 39 |
| 5mm Low-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.30 |  |  | 38 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.61 |  |  | 56 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.63 |  |  | 57 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

15.自贡市中川装饰有限公司

（1）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：80塑窗推拉系列

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mm Low-E 玻璃（台玻PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.37 | 3.4 | 3.8 | 39 |
| 5mm Low-E 玻璃（台玻PLE60）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.31 |  |  | 38 |
| 6mm 普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.61 |  |  | 57 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.63 |  |  | 57 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑料60平开系列

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mm Low-E玻璃(台玻PLE60)(室外 侧)+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.36 | 1.1 | 1.3 | 38 |
| 5mm Low-E玻璃(台玻PLE60)(室外 侧)+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.30 |  |  | 37 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.60 |  |  | 56 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.62 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

16.四川富强装饰工程有限公司

- 产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：50系列隔热铝窗

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.9 | 0.38 | 1.1 | 1.4 | 40 |
| 5mm Low-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.9 | 0.38 |  |  | 39 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.3 | 0.63 |  |  | 58 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.3 | 0.65 |  |  | 58 |
| 注：1、框材：铝合金粉末喷涂； 2、隔热材料：PA66（尼龙66）断桥隔热条； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：60系列塑料窗

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.36 | 1.0 | 1.4 | 37 |
| 5mm Low-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.30 |  |  | 37 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.59 |  |  | 55 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.61 |  |  | 55 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

17.内江鹏达建筑门窗工程有限公司

产品名称：58系列塑料外平开窗

产品型号：HB塑窗58型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mm Low-E玻璃(台玻PLE60)(室 外侧)+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.36 | 0.9 | 1.1 | 38 |
| 5mm Low-E玻璃(台玻PLE60)(室 外侧)+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.30 |  |  | 38 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.60 |  |  | 56 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.62 |  |  | 57 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙。 |  |  |  |  |  |

18.广汉市蜀星建筑门窗有限公司

产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑料60平开系列

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mm Low-E玻璃(台玻PLE60)(室外 侧)+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 37 |
| 5mm Low-E玻璃(台玻PLE60)(室外 侧)+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.29 |  |  | 36 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.58 |  |  | 54 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.60 |  |  | 54 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

19.成都兴发创新投资有限责任公司

产品名称：55系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：DW55C

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.38 | 0.8 | 0.9 | 41 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.32 |  |  | 40 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.64 |  |  | 59 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.66 |  |  | 60 |
| 注：1、框材：铝合金粉末涂层 2、隔热材料：尼龙PA66GF； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

20.蓬溪县蜀北路正泰塑钢门窗厂

产品名称：60系列塑料内平开窗

产品型号：60系列塑料窗

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.36 | 1.8 | 1.9 | 37 |
| 5mm Low-E玻璃（ PLE60）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.29 |  |  | 37 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.59 |  |  | 55 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.61 |  |  | 55 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

21.四川太萌塑钢型材科技有限公司

（1）产品名称：88系列塑料推拉窗

产品型号：TM塑窗88型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.30 | 4.9 | 5.5 | 39 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.38 |  |  | 40 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.64 |  |  | 59 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.62 |  |  | 58 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：TM塑窗80型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE60）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.4 | 0.31 | 4.8 | 6.2 | 39 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.65 |  |  | 59 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

22.四川创佳门窗有限公司

（1）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑料60平开系列

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mm Low-E 玻璃（台玻 PLE83）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.43 | 0.9 | 1.3 | 43 |
| 5mm Low-E 玻璃（台玻 PLE83）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.43 |  |  | 43 |
| 6mm Low-E 玻璃（台玻 PLE83）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.43 |  |  | 43 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.59 |  |  | 55 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.62 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：60系列塑料推拉窗

产品型号：瑜诚60推拉系列

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mm Low-E 玻璃（台玻 PLE83）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.4 | 0.44 | 4.8 | 6.2 | 44 |
| 5mm Low-E 玻璃（台玻 PLE83）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.4 | 0.44 |  |  | 44 |
| 5mm 普通透明玻璃（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.63 |  |  | 57 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.61 |  |  | 57 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.63 |  |  | 57 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

23.四川腾隆建筑工程有限公司

（1）产品名称：58系列塑料外平开窗

产品型号：塑窗58型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.43 | 2.0 | 2.0 | 43 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.60 |  |  | 55 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.43 |  |  | 43 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.60 |  |  | 55 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：58系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗58型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.43 | 5.6 | 5.7 | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.60 |  |  | 53 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.4 | 0.43 |  |  | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.59 |  |  | 53 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（3）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗80型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.43 | 5.3 | 5.3 | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.60 |  |  | 54 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（4）产品名称：85系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗85型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.42 | 5.3 | 5.2 | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.59 |  |  | 53 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.43 |  |  | 42 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.59 |  |  | 53 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（5）产品名称：60系列外平开隔热铝合金窗

产品型号：铝窗60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.44 | 1.9 | 1.8 | 44 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.62 |  |  | 56 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.44 |  |  | 44 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.61 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：铝合金/特殊涂层； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）； 3、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（6）产品名称：85系列隔热铝合金推拉窗

产品型号：铝窗85型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.45 | 7.2 | 7.3 | 45 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.63 |  |  | 57 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.46 |  |  | 45 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.3 | 0.63 |  |  | 57 |
| 注：1、框材：铝合金/特殊涂层； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

24.自贡春天钢化玻璃有限公司塑钢门窗分公司

产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗80型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（CLET1-60）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.38 | 5.6 | 5.6 | 37 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.59 |  |  | 54 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

25.泸州金固门窗有限公司

（1）产品名称：60系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：铝窗60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.44 | 2.0 | 2.1 | 44 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.62 |  |  | 56 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.44 |  |  | 44 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.61 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：铝合金/特殊涂层； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：85系列隔热铝合金推拉窗

产品型号：铝窗85型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.45 | 7.3 | 7.2 | 45 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.63 |  |  | 57 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.46 |  |  | 45 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.3 | 0.63 |  |  | 57 |
| 注：1、框材：铝合金/特殊涂层； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（3）产品名称：60系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.42 | 5.8 | 5.8 | 41 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.58 |  |  | 52 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.4 | 0.42 |  |  | 41 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.58 |  |  | 52 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（4）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗80型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.44 | 5.3 | 5.5 | 43 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.60 |  |  | 54 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（5）产品名称：85系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗85型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.42 | 5.7 | 5.8 | 41 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.58 |  |  | 52 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.42 |  |  | 41 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.58 |  |  | 52 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

26.泸州博瑞节能建材科技有限公司

（1）产品名称：58系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗58型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.43 | 5.8 | 5.7 | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.60 |  |  | 53 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.4 | 0.43 |  |  | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.59 |  |  | 53 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗80型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.43 | 5.6 | 5.5 | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.60 |  |  | 54 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（3）产品名称：85系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗85型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.42 | 5.7 | 5.6 | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.59 |  |  | 53 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.43 |  |  | 42 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.59 |  |  | 53 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（4）产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：铝窗50型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.44 | 2.0 | 2.0 | 44 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.1 | 0.62 |  |  | 56 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.44 |  |  | 44 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.62 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：铝合金/特殊涂层； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（5）产品名称：85系列隔热铝合金推拉窗

产品型号：铝窗85型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.45 | 6.9 | 6.9 | 45 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.63 |  |  | 57 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.45 |  |  | 45 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.3 | 0.63 |  |  | 57 |
| 注：1、框材：铝合金/特殊涂层； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

27.泸州鼎鑫门窗有限公司

（1）产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：铝窗50型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.45 | 2.0 | 1.9 | 46 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.1 | 0.64 |  |  | 58 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.46 |  |  | 46 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.64 |  |  | 58 |
| 注：1、框材：铝合金/特殊涂层； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：85系列隔热铝合金推拉窗

产品型号：铝窗85型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.45 | 7.3 | 7.4 | 44 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.63 |  |  | 57 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.45 |  |  | 44 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.63 |  |  | 57 |
| 注：1、框材：铝合金/特殊涂层； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（3）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗80型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.44 | 5.7 | 5.9 | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.60 |  |  | 54 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（4）产品名称：87系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗87型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.43 | 5.8 | 5.7 | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.60 |  |  | 54 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.43 |  |  | 42 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.60 |  |  | 54 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

28.四川盛众节能科技有限公司

（1）产品名称：55系列隔热铝合金外平开窗

产品型号：铝窗55型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.41 | 1.8 | 1.8 | 41 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.57 |  |  | 52 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.9 | 0.42 |  |  | 41 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.3 | 0.58 |  |  | 52 |
| 注：1、框材：铝合金/特殊涂层； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑窗60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.42 | 1.9 | 1.9 | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.5 | 0.59 |  |  | 53 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.42 |  |  | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.59 |  |  | 53 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（3）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗80型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.4 | 0.44 | 5.6 | 5.6 | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.60 |  |  | 54 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（4）产品名称：88系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗88型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.42 | 5.7 | 5.7 | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.59 |  |  | 53 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.43 |  |  | 42 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.59 |  |  | 53 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

- 29.四川省新华建筑装饰工程有限公司

- 产品名称：50系列隔热铝合金外平开窗

- 产品型号：隔热铝合金50型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃（台玻TDE45）（室外侧）+9氩气+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.4 | 0.25 | 0.9 | 1.1 | 29 |
| 6mmLow-E玻璃(台玻PLE40)（室外侧) +9氩气+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.28 |  |  | 27 |
| 6mmLow-E玻璃（台玻PLE78）（室外侧）+ 9氩气+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.44 |  |  | 45 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.61 |  |  | 57 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.63 |  |  | 58 |
| 注：1、框材：粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维(PA66GF25)，截面高度14.8mm，Ⅰ型条； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

- （2）产品名称：60系列塑料外平开窗

- 产品型号：塑窗60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃（台玻TDE45）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.24 | 1.1 | 1.2 | 27 |
| 6mmLow-E玻璃(台玻PLE40)（室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.27 |  |  | 26 |
| 6mmLow-E玻璃（台玻PLE78）（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.42 |  |  | 42 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.58 |  |  | 54 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.60 |  |  | 54 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

- 30.四川厦飞装饰工程有限公司

- 产品名称：60系列塑料外平开窗

- 产品型号：XF-1塑窗60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃（台玻TDE45）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.25 | 1.0 | 1.2 | 28 |
| 6mmLow-E玻璃(台玻PLE40)（室外侧) +9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.28 |  |  | 26 |
| 6mmLow-E玻璃（台玻PLE78）（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.43 |  |  | 44 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.60 |  |  | 56 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.62 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

- 31.四川迪美特沃森彩色型材有限公司

- 产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑窗60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃（台玻TDE45）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.24 | 1.0 | 1.3 | 27 |
| 6mmLow-E玻璃(台玻PLE40)（室外侧) +9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.27 |  |  | 26 |
| 6mmLow-E玻璃（台玻PLE78）（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.42 |  |  | 42 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.58 |  |  | 54 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.60 |  |  | 54 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

- 32.四川新泰塑胶有限公司

- 产品名称：60系列塑料外平开窗

- 产品型号：XT塑窗60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃（台玻TDE45）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.25 | 1.1 | 1.2 | 28 |
| 6mmLow-E玻璃(台玻PLE40)（室外侧) +9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.28 |  |  | 26 |
| 6mmLow-E玻璃（台玻PLE78）（室外侧）+ 9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.43 |  |  | 44 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.60 |  |  | 56 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.62 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

- 33.四川香山门窗有限公司

- 产品名称：60系列塑料外平开窗

- 产品型号：川路塑窗60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5 mmLow-E玻璃（PLE-60）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.36 | 1.0 | 1.1 | 38 |
| 5 mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.43 |  |  | 44 |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.63 |  |  | 57 |
| 5 mm Low-E（LT-072）玻璃（室外侧）+12A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.50 |  |  | 44 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

- （2）产品名称：50系列铝合金外平开窗

- 产品型号：508系列

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5 mmLow-E玻璃（ PLE-60）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.38 | 1.1 | 1.3 | 40 |
| 5 mmLow-E玻璃（PLE-78 ）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.45 |  |  | 46 |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.66 |  |  | 58 |
| 注：1、框材：6063-T5粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）截面高度14.8mm I型条； 3、密封条：三元乙丙(EPDM) Q型。 |  |  |  |  |  |

- 34.南充市金鑫建筑装饰工程有限公司

- 产品名称：60系列塑料外平开窗

- 产品型号：川路塑窗60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5 mmLow-E玻璃（CEF16-50）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.30 | 1.0 | 1.2 | 33 |
| 5 mmLow-E玻璃（CEB14-50）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.33 |  |  | 35 |
| 5 mmLow-E玻璃（CEB14-60）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.38 |  |  | 39 |
| 5 mmLow-E玻璃（CES11-80）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.47 |  |  | 50 |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.63 |  |  | 57 |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.62 |  |  | 57 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

- （2）产品名称：50系列铝合金外平开窗

- 产品型号：508系列

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5 mmLow-E玻璃（CEF16-50）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 34 |
| 5 mmLow-E玻璃（CEB14-50）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.34 |  |  | 36 |
| 5 mmLow-E玻璃（CEB14-60）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.39 |  |  | 41 |
| 5 mmLow-E玻璃（CES11-80）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.49 |  |  | 52 |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.65 |  |  | 59 |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.65 |  |  | 59 |
| 注：1、框材：铝合金粉末喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）截面高度14.8mm I型条； 3、密封条：三元乙丙(EPDM)。 |  |  |  |  |  |

- 35.成都沃顿建材有限公司

- （1）产品名称：60系列塑料外平开窗

- 产品型号：WD塑窗60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5 mmLow-E玻璃（CEF16-50）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.30 | 1.0 | 1.2 | 33 |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.61 |  |  | 56 |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.61 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

- （2）产品名称：80系列塑料推拉窗

- 产品型号：WD塑窗80型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5 mmLow-E玻璃（CEF16-50）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.30 | 6.3 | 6.6 | 33 |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.45 |  |  | 46 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：尼龙毛条。 |  |  |  |  |  |

- 36.自贡市前美塑钢门窗有限公司

- 产品名称：87系列塑料推拉窗

- 产品型号：塑窗87型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6 mmLow-E玻璃（TDE-45）（室外侧）+9A+6 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.28 | 6.4 | 6.8 | 26 |
| 6 mmLow-E玻璃（PLE-40）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.4 | 0.43 |  |  | 44 |
| 5 mm Low-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.63 |  |  | 56 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.63 |  |  | 56 |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.36 |  |  | 38 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：尼龙毛条。 |  |  |  |  |  |

- （2）产品名称：85系列隔热铝合金推拉窗

- 产品型号：铝窗85型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6 mmLow-E玻璃（TDE-45）（室外侧）+9Ar+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.4 | 0.25 | 6.6 | 7.2 | 29 |
| 6 mmLow-E玻璃（PLE-40）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.29 |  |  | 28 |
| 5 mm Low-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.9 | 0.45 |  |  | 46 |
| 6 mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+6 mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.65 |  |  | 59 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.65 |  |  | 59 |
| 注：1、框材：铝合金特殊涂层； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）截面高度14.8mm I型条； 3、密封条：尼龙毛条。 |  |  |  |  |  |

- 37.四川嘉寓门窗幕墙有限公司

- 产品名称：60系列塑料外平开窗

- 产品型号：G60系列

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃（TDE-45）（室外侧）+12A+6 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.0 | 0.24 | 0.9 | 1.1 | 28 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+6 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.42 |  |  | 44 |
| 5mmLow-E玻璃（TDE-45）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.1 | 0.24 |  |  | 28 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.43 |  |  | 44 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

- （2）产品名称：52系列隔热铝合金外平开窗

- 产品型号：隔热铝合金50型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 6mmLow-E玻璃（TDE-45）（室外侧）+12A+6 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.5 | 0.23 | 0.7 | 0.9 | 26 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+6 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.41 |  |  | 42 |
| 5mmLow-E玻璃（TDE-45）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.24 |  |  | 27 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.9 | 0.41 |  |  | 42 |
| 注：1、框材：铝合金粉末喷涂； 2、隔热材料：(尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）I型条截面高度14.8mm； 3、密封条：三元乙丙(EPDM) Q型。 |  |  |  |  |  |

- 38.乐山亚材建筑装饰有限公司

- （1）产品名称：55系列铝合金外平开窗

- 产品型号：铝窗55型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（TDE-45）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.23 | 0.9 | 1.1 | 26 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.40 |  |  | 40 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-40）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.26 |  |  | 24 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-60）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.34 |  |  | 35 |
| 注：1、框材：铝合金静电粉沫喷涂； 2、隔热材料：尼龙66和25%玻璃纤维（PA66GF25）I型条 截面高度14.8mm； 3、密封条：三元乙丙（EPDM）。 |  |  |  |  |  |

- （2）产品名称：90系列隔热铝合金推拉窗

- 产品型号：铝窗90型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（TDE-45）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.0 | 0.27 | 6.4 | 6.8 | 30 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.2 | 0.46 |  |  | 46 |
| 注：1、框材：铝合金静电粉沫喷涂； 2、隔热材料：聚氨酯； 3、密封条：尼龙毛条。 |  |  |  |  |  |

- 39.四川凯金门窗工程有限公司

- （1）产品名称：60系列塑料推拉窗

- 产品型号：塑窗60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5 mmLow-E玻璃（PLE-40）（室外侧）+12A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.2 | 0.28 | 6.4 | 6.6 | 26 |
| 5 mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.4 | 0.43 |  |  | 44 |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.63 |  |  | 56 |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.63 |  |  | 56 |
| 6 mm Low-E（PLE-60）玻璃（室外侧）+9A+6 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.3 | 0.36 |  |  | 38 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.62 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：尼龙毛条。 |  |  |  |  |  |

- （2）产品名称：85系列隔热铝合金推拉窗

- 产品型号：铝窗85型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5 mmLow-E玻璃（PLE-40）（室外侧）+12A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.6 | 0.29 | 6.8 | 7.2 | 28 |
| 5 mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.8 | 0.45 |  |  | 46 |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.38 |  |  | 40 |
| 5 mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5 mm普通透明玻璃（室内侧） | 3.1 | 0.66 |  |  | 59 |
| 6 mm Low-E玻璃（PLE-60）（室外侧）+9A+6 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.38 |  |  | 40 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6 mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.7 | 0.29 |  |  | 28 |
| 注：1、框材：铝合金粉末喷涂； 2、密封条：尼龙毛条。 |  |  |  |  |  |

40.泸州强力装饰装修有限公司

（1）产品名称：60系列塑料外平开窗

产品型号：塑料60型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.12 | 0.42 | 1.7 | 1.8 | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.57 | 0.59 |  |  | 54 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.22 | 0.42 |  |  | 42 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.63 | 0.59 |  |  | 54 |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.22 | 0.42 |  |  | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.64 | 0.59 |  |  | 54 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（2）产品名称：80系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗80型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.34 | 0.45 | 5.8 | 5.8 | 44 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+ 9A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.78 | 0.62 |  |  | 56 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |

（3）产品名称：88系列塑料推拉窗

产品型号：塑窗88型

| 玻璃配置 | 传热系数 （W/m2·K） | 遮阳 系数 | 空气渗透率 （m3/m2·h） |  | 可见光 透射比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正压 | 负压 |  |
| 5mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.18 | 0.42 | 5.6 | 5.7 | 42 |
| 5mm普通透明玻璃（室外侧）+12A+5mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.63 | 0.59 |  |  | 53 |
| 6mmLow-E玻璃（PLE-78）（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.30 | 0.43 |  |  | 42 |
| 6mm普通透明玻璃（室外侧）+9A+6mm普通透明玻璃（室内侧） | 2.71 | 0.59 |  |  | 53 |
| 注：1、框材：U-PVC； 2、密封条：三元乙丙（EPDM)。 |  |  |  |  |  |